Пояснительная записка к проекту межевания территории

- Установление границ земельных участков.

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется применительно к застроенной территории, расположенной в г.Усолье-Сибирское Иркутской области.

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков.

Границы и размер земельных участков определяются в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Муниципального образования города Усолье-Сибирское.

Проектом межевания установлена граница формируемого земельного участка, предназначенного для эксплуатации и обслуживания здания магазина по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 13а.

- Определение размеров земельных участков.

На застроенных территориях размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки.

Определение размера земельного участка осуществляется на основании градостроительных нормативов в соответствии с Правилами землепользования и застройки Муниципального образования города Усолье-Сибирское.

- Ведомость земельных участков.

| Условный номер земельного участка | Адрес | Площадь земельного участка, м2 | Разрешенное использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗУ-1 | Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 13а | 1000 | Для эксплуатации магазина (Розничная продажа товаров и (или) оказание услуг) |

- Зоны ограничения прав на землю.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) для обеспечения сохранности и создания нормальных условий эксплуатации объектов инженерно-технического обеспечения, а также для предотвращения несчастных случаев устанавливаются территории с особыми условиями использования – охранные зоны объектов инженерно-технического обеспечения.

На основании топографической съемки территории установлено местоположение следующих охранных зон:

- охранная зона канализации

- охранная зона водопровода

- охранная зона линий электросетей и кабелей связи

- Зоны действия публичных сервитутов.

Согласно ст.23 Земельного кодекса РФ от 25.10.2005 №136-ФЗ может устанавливаться право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).

Границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения  беспрепятственного подхода или подъезда ко всем без исключения земельным участкам, сохранности и создания нормальных условий эксплуатации объектов инженерно-технического обеспечения устанавливаются по части проездов, а также в соответствии с границами охранных зон, с учетом принципа наименьшего обременения для земельного участка, в отношении которого он установлен.

- Основные технико-экономические показатели проекта межевания.

| Показатели | Единица измерения | Размеры на проектируемом земельном участке |
| --- | --- | --- |
| 1 Площадь проектируемой территории – всего | м2 | 1000 |
| 2 Территории, подлежащие межеванию | м2 | 1000 |
| в т.ч. объект розничной продажи товаров | м2 | 196 |
| производственных территорий | м2 | - |
| жилых территорий | м2 | - |
| транспортной инфраструктуры | м2 | 252 |
| рекреационных зон (зоны озеленения) | м2 | 552 |
| 3 Площадь публичных сервитутов | м2 | 789 |
| в т.ч. охранная зона электросетей | м2 | 199 |
| охранная зона водопровода | м2 | 335 |
| охранная зона канализации | м2 | 3 |
| транспортной инфраструктуры | м2 | 252 |

________________________________________         м.п.       ____________/__________________________/

должность                                                                                             подпись/Ф.И.О.

Ситуационная схема расположения

Условные обозначения:

- граница проектируемого земельного участка

Проект межевания территорий

Границы функциональных зон

Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- граница проектируемого земельного участка

- магазин

- проезды

- многоэтажные жилые дома

- зоны озеленения

Проект межевания территорий

Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории

Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- граница земельного участка, сведения о которой содержатся в Государственном кадастре недвижимости

- граница проектируемого земельного участка

38:31:000041 - номер кадастрового квартала

38:31:000041:37 - кадастровый номер земельного участка, прошедшего Государственный кадастровый учет

Проект межевания территорий

Границы зон с особыми условиями использования территорий

Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- граница проектируемого земельного участка

- граница земельного участка, сведения о которой содержатся в Государственном кадастре недвижимости

- охранная зона канализации

- охранная зона водопровода

- охранная зона теплосетей

- охранная зона линий электросетей и кабелей связи