Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»

2026 год

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ ГИПРОГРАД» _____________________ Ф.Н. Газизов | СОГЛАСОВАНО: Заместитель мэра города – председатедь комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _________________ Ю.А. Тимофеева |
| --- | --- |
| "___" ________________2026 г. | "___" ______________ 2026 г. |

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»

г. Санкт-Петербург

2026 год

- Оглавление

Оглавление	3

1.	Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	4

2.	Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	4

3.	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	4

4.	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	5

5.	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	5

6.	Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	5

7.	Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	5

8.	Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более	5

9.	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	5

9.1.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	5

9.2.	Установка резервного оборудования	6

9.3.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	6

9.4.	Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа	6

9.5.	Устройство резервных насосных станций	6

9.6.	Установка баков-аккумуляторов	6

9.7.	Предложения по актуализации системы мер по повышению надежности малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения	6

Разработка материалов главы выполняется в соответствии с положениями
 раздела XII «Правила разработки главы 11 "Оценка надежности теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения» приказа Минэнерго № 212 «Методические указания по разработке схем теплоснабжения» от 05.03.2019 г.

Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Обработка данных об отказах теплопроводов каждой системы теплоснабжения, расчеты значений частоты отказов (потоков отказов) участков тепловых сетей выполняются методами, нормированными пунктом П18.2 (подпункты П18.2.4–П18.2.6) приложения 18 приказа Минэнерго № 212 «Методические указания по разработке схем теплоснабжения» от 05.03.2019 г.

Результаты обработки данных об отказах участков тепловых сетей, а также расчета численных значений частоты и потоков отказов участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» приведены в соответствующем слое электронной модели к схеме теплоснабжения.

Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Обработка данных о восстановлениях отказавших теплопроводов каждой системы теплоснабжения, расчеты времен восстановления (интенсивности восстановления) участков тепловых сетей выполняются методами, нормированными пунктом П18.2 (подпункты П18.2.7–П18.2.9) приложения 18 приказа Минэнерго № 212 «Методические указания по разработке схем теплоснабжения» от 05.03.2019 г.

Результаты обработки данных о восстановлениях отказавших участков тепловых сетей, а также расчета численных значений времен и интенсивностей восстановления участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» приведены в соответствующем слое электронной модели к схеме теплоснабжения.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Оценка вероятностей отказов участков тепловых сетей и безотказной работы систем теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам, выполняется в соответствии с приложением 18 приказа Минэнерго № 212 «Методические указания по разработке схем теплоснабжения» от 05.03.2019 г. (пункт П18.2, подпункты П18.2.10, П18.2.11, П18.2.14).

Численные значения вероятностей отказов участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» приведены в соответствующем слое электронной модели к схеме теплоснабжения.

Численные значения вероятностей безотказной работы систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам, приведены в соответствующем слое электронной модели к схеме теплоснабжения.

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Расчет коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки выполняется в соответствии с приложением 18 приказа Минэнерго № 212 «Методические указания по разработке схем теплоснабжения» от 05.03.2019 г. (пункт П18.2, подпункт П18.2.13).

Результаты расчетов численных значений коэффициентов готовности теплопроводов к обеспечению тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» приведены в соответствующем слое электронной модели к схеме теплоснабжения

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Расчет недоотпуска тепловой энергии из-за отказов (простоев) тепловых сетей и источников тепловой энергии, выполняется в соответствии с приложением 18 приказа Минэнерго № 212 «Методические указания по разработке схем теплоснабжения» от 05.03.2019 г. (пункт П18.2, подпункт П18.2.21).

Результаты расчетов численных значений недоотпуска тепловой энергии потребителям в отопительном периоде из-за отказов (простоев) тепловых сетей и источников тепловой энергии МО «город Усолье-Сибирское» приведены в соответствующем слое электронной модели к схеме теплоснабжения.

Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Системой мер по повышению надежности потребителей тепловой энергии МО «город Усолье-Сибирское» определены мероприятия по резервированию тепловых сетей и источников тепловой энергии, обоснование которых приведено в Главе 8 Обосновывающих материалов.

Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Системой мер по повышению надежности потребителей тепловой энергии МО «город Усолье-Сибирское» определены мероприятия по замене тепловых сетей, обоснование которых представлено в главе 8 обосновывающих материалов.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более

Сценарии развития аварийных ситуаций представлены в соответствующем слое Электронной модели к схеме теплоснабжения.

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

В результате оценки надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии МО «город Усолье-Сибирское» определено, что принятые на этапе проектирования тепловые схемы источников систем теплоснабжения, обеспечивают готовность энергетического оборудования и являются рациональными. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, осуществляется по двум независимым вводам от разных источников, а также наличием стационарных или передвижных резервных (аварийных) источников тепловой энергии и нормированных запасов резервного топлива. В аварийных ситуациях в системе теплоснабжения потребителей ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 предусматривается резервирование подачи теплоты потребителям с выполнением соответствующих мероприятий, представленных в приложении 3 главы 11.

Потребители второй и третей категории снабжаются теплом от источников, электро- и водоснабжение которых обеспечено двумя независимыми вводами от различных источников, а топливоснабжение обеспечено нормированными запасами резервного топлива. Резервирование теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, предусматривает использование автономных резервных (аварийный) источников тепловой энергии.

Установка резервного оборудования

В результате оценки надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии МО «город Усолье-Сибирское» определено, что источник тепловой энергии города имеет достаточный резерв тепловой мощности для обеспечения расчетных тепловых нагрузок существующих потребителей в нормированном диапазоне температур. Поэтому, установка резервного оборудования на источниках не предусматривается.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

На территории МО «город Усолье-Сибирское» единственный источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – ТЭЦ-11.

Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа

На территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствует резервирование тепловых сетей, на перспективу разработчиком предлагается провести ряд мероприятий по резервированию тепловых сетей.

Устройство резервных насосных станций

В результате оценки надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии МО «город Усолье-Сибирское» установлено, что устройство резервных насосных станций в составе действующих систем теплоснабжения не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

В результате оценки надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии МО «город Усолье-Сибирское» установлено, что установка баков-аккумуляторов в составе действующих систем теплоснабжения не требуется.

Предложения по актуализации системы мер по повышению надежности малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения

В результате оценки надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии МО «город Усолье-Сибирское» разработаны мероприятия, перечень которых приведен в в Главе 8 Обосновывающих материалов, предотвращающие возможные негативные последствия от вероятно возникающих аварийных ситуаций и обеспечивающих подачу потребителям необходимого количества тепловой энергии в аварийных и послеаварийных режимах теплоснабжения.