Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

2026 год

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ ГИПРОГРАД» _____________________ Ф.Н. Газизов | Заместитель мэра города – председатедь комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _________________ Ю.А. Тимофеева |
| --- | --- |
| "___" ________________2026 г. | "___" ______________ 2026 г. |

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

г. Санкт-Петербург

2026 год

Оглавление

Список таблиц	5

1.	Результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	7

1.1	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	7

1.2	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	13

1.3	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)	18

1.4	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения	21

1.5	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	28

2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	31

3.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	31

4.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	31

5.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	32

6.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	32

7.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	33

8.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	33

9.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	33

10.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	34

11.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	34

12.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	34

13.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	35

14.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	35

15.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	36

16.	Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	36

17.	Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа	38

17.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	38

17.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	38

- Список таблиц

Таблица 1.1 Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность	8

Таблица 1.2 Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность (в разрезе ЕТО)	10

Таблица 1.3 Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность (в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»)	12

Таблица 1.4 Индикаторы, характеризующие источники комбинированной выработки ТЭЦ	14

Таблица 1.5 Индикаторы, характеризующие источники комбинированной выработки ТЭЦ (в разрезе ЕТО)	16

Таблица 1.6 Индикаторы, характеризующие источники комбинированной выработки ТЭЦ (в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»)	17

Таблица 1.7 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (котельных)	19

Таблица 1.8 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (котельных) (в разрезе ЕТО)	19

Таблица 1.9 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (котельных) (в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»)	20

Таблица 1.10 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения	22

Таблица 1.11 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения (в разрезе ЕТО)	24

Таблица 1.12 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения (в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»)	26

Таблица 1.13 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	29

Таблица 2.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	31

Таблица 3.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате нарушений на источниках тепловой энергии	31

Таблица 4.1 Удельный расход топлива по ТЭЦ	31

Таблица 4.2 Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов по котельным	31

Таблица 5.1 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	32

Таблица 6.1 Коэффициенты использования установленной тепловой мощности	32

Таблица 7.1 Значения удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на коллекторах источников тепловой энергии, м2*ч/Гкал	33

Таблица 8.1 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме	33

Таблица 9.1 Удельный расход топлива по ТЭЦ	33

Таблица 10.1 Коэффициент использования теплоты топлива ТЭЦ	34

Таблица 11.1 Доля отпуска тепловой энергии потребителям, осуществляемой по приборам учета	34

Таблица 12.1 Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей	34

Таблица 13.1 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструируемых на год, к общем материальной характеристике, %	35

Таблица 14.1 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, %	35

Таблица 16.1 - Индикаторы, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии в в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»	37

Таблица 17.1 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	38

Таблица 17.2 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	38

Результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий;

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения.

- расход тепловой энергии, всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- градус-сутки отопительного периода;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;

- средняя плотность тепловой нагрузки;

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Вышеприведенные показатели представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1 Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. кв.м | 1668,772 | 1682,110 | 1739,210 | 1751,410 | 1803,040 | 1848,156 | 3144,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. кв.м | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 794,79 | 796,34 | 800,00 | 801,55 | 802,26 | 810,22 | 813,19 | 816,15 | 824,64 | 830,88 | 858,11 | 858,11 | 858,11 | 858,11 | 858,11 | 858,11 | 858,11 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 244,019 | 231,512 | 240,031 | 226,127 | 247,807 | 263,319 | 278,727 | 287,210 | 302,401 | 317,492 | 333,387 | 348,766 | 364,146 | 379,963 | 395,836 | 411,709 | 412,053 | 412,397 | 412,741 | 413,085 | 413,429 | 413,773 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 166,787 | 158,637 | 166,192 | 156,901 | 173,465 | 173,586 | 173,804 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,771 | 166,802 | 166,833 | 166,864 | 166,895 | 166,926 | 166,957 | 166,988 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 145,105 | 138,014 | 144,587 | 136,504 | 150,914 | 151,098 | 151,352 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,533 | 146,557 | 146,581 | 146,605 | 146,629 | 146,653 | 146,677 | 146,701 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 21,682 | 20,623 | 21,605 | 20,397 | 22,550 | 22,487 | 22,452 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,239 | 20,245 | 20,252 | 20,259 | 20,266 | 20,273 | 20,280 | 20,287 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 77,232 | 72,875 | 73,839 | 69,226 | 74,342 | 89,733 | 104,924 | 120,470 | 135,660 | 150,751 | 166,647 | 182,026 | 197,405 | 213,223 | 229,065 | 244,907 | 245,220 | 245,533 | 245,846 | 246,159 | 246,472 | 246,785 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 67,191 | 63,401 | 64,240 | 60,226 | 64,678 | 64,954 | 65,031 | 65,111 | 65,188 | 65,188 | 65,800 | 66,010 | 66,221 | 66,761 | 67,326 | 67,890 | 68,124 | 68,358 | 68,593 | 68,827 | 69,061 | 69,295 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 10,040 | 9,474 | 9,599 | 8,999 | 9,664 | 24,779 | 39,892 | 55,359 | 70,472 | 85,563 | 100,847 | 116,016 | 131,184 | 146,461 | 161,739 | 177,017 | 177,096 | 177,175 | 177,253 | 177,332 | 177,411 | 177,490 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 574,382 | 575,382 | 576,382 | 577,382 | 578,382 | 706,472 | 834,420 | 930,586 | 1058,117 | 1185,242 | 1315,718 | 1444,094 | 1572,471 | 1702,690 | 1833,108 | 1964,402 | 1965,853 | 1967,304 | 1968,755 | 1970,206 | 1971,657 | 1973,108 |
| 4.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjжф | тыс. Гкал | 392,591 | 394,264 | 399,074 | 400,624 | 404,867 | 405,150 | 405,658 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,244 | 389,317 | 389,389 | 389,461 | 389,533 | 389,606 | 389,678 | 389,750 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 341,554 | 343,010 | 347,194 | 348,543 | 352,235 | 352,480 | 352,923 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,643 | 338,706 | 338,768 | 338,831 | 338,894 | 338,957 | 339,020 | 339,083 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 51,037 | 51,254 | 51,880 | 52,081 | 52,633 | 52,669 | 52,736 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,602 | 50,611 | 50,621 | 50,630 | 50,639 | 50,649 | 50,658 | 50,668 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 181,791 | 181,118 | 177,308 | 176,758 | 173,515 | 301,322 | 428,762 | 541,413 | 668,944 | 796,070 | 926,545 | 1054,922 | 1183,299 | 1313,518 | 1443,864 | 1575,085 | 1576,464 | 1577,843 | 1579,222 | 1580,600 | 1581,979 | 1583,358 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 158,158 | 157,573 | 154,258 | 153,779 | 150,958 | 262,150 | 373,023 | 471,030 | 581,982 | 692,581 | 806,094 | 917,782 | 1029,470 | 1142,760 | 1256,162 | 1370,324 | 1371,524 | 1372,723 | 1373,923 | 1375,122 | 1376,322 | 1377,521 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 23,633 | 23,545 | 23,050 | 22,978 | 22,557 | 39,172 | 55,739 | 70,384 | 86,963 | 103,489 | 120,451 | 137,140 | 153,829 | 170,757 | 187,702 | 204,761 | 204,940 | 205,120 | 205,299 | 205,478 | 205,657 | 205,837 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/кв.м | 0,087 | 0,082 | 0,083 | 0,078 | 0,084 | 0,082 | 0,048 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/кв.м/год | 0,205 | 0,204 | 0,200 | 0,199 | 0,195 | 0,191 | 0,112 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 7. | Градус-сутки отопительного сезона | ГСОП | С*сут | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/кв.м/(С*сут) | 0,000033 | 0,000033 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000018 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/кв.м | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/кв.м/(С*сут) | 0,000033 | 0,000033 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000053 | 0,000075 | 0,000094 | 0,000116 | 0,000139 | 0,000160 | 0,000181 | 0,000202 | 0,000222 | 0,000243 | 0,000256 | 0,000256 | 0,000257 | 0,000257 | 0,000257 | 0,000257 | 0,000258 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 314,2 | 314,8 | 315,3 | 315,9 | 316,4 | 363,7 | 405,8 | 439,2 | 474,3 | 506,1 | 535,0 | 561,3 | 585,4 | 607,5 | 627,8 | 646,8 | 646,7 | 646,7 | 646,6 | 646,6 | 646,5 | 646,4 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел./год | 5,25 | 5,30 | 5,43 | 5,52 | 5,65 | 5,65 | 5,70 | 5,53 | 5,59 | 5,65 | 5,71 | 5,78 | 5,84 | 5,91 | 5,98 | 6,05 | 6,13 | 6,20 | 6,28 | 6,36 | 6,44 | 6,52 |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
| 4.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjжф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/кв.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 7. | Градус-сутки отопительного сезона | ГСОП | С*сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/кв.м/(С*сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/кв.м/(С*сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 |

Таблица 1.2 Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность (в разрезе ЕТО)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. кв.м | 1668,772 | 1682,110 | 1739,210 | 1751,410 | 1803,040 | 1848,156 | 3144,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. кв.м | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 794,79 | 796,34 | 800,00 | 801,55 | 802,26 | 810,22 | 813,19 | 816,15 | 824,64 | 830,88 | 858,11 | 858,11 | 858,11 | 858,11 | 858,11 | 858,11 | 858,11 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 244,019 | 231,512 | 240,031 | 226,127 | 247,807 | 263,319 | 278,727 | 287,210 | 302,401 | 317,492 | 333,387 | 348,766 | 364,146 | 379,963 | 395,836 | 411,709 | 412,053 | 412,397 | 412,741 | 413,085 | 413,429 | 413,773 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 166,787 | 158,637 | 166,192 | 156,901 | 173,465 | 173,586 | 173,804 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,771 | 166,802 | 166,833 | 166,864 | 166,895 | 166,926 | 166,957 | 166,988 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 145,105 | 138,014 | 144,587 | 136,504 | 150,914 | 151,098 | 151,352 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,533 | 146,557 | 146,581 | 146,605 | 146,629 | 146,653 | 146,677 | 146,701 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 21,682 | 20,623 | 21,605 | 20,397 | 22,550 | 22,487 | 22,452 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,239 | 20,245 | 20,252 | 20,259 | 20,266 | 20,273 | 20,280 | 20,287 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 77,232 | 72,875 | 73,839 | 69,226 | 74,342 | 89,733 | 104,924 | 120,470 | 135,660 | 150,751 | 166,647 | 182,026 | 197,405 | 213,223 | 229,065 | 244,907 | 245,220 | 245,533 | 245,846 | 246,159 | 246,472 | 246,785 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 67,191 | 63,401 | 64,240 | 60,226 | 64,678 | 64,954 | 65,031 | 65,111 | 65,188 | 65,188 | 65,800 | 66,010 | 66,221 | 66,761 | 67,326 | 67,890 | 68,124 | 68,358 | 68,593 | 68,827 | 69,061 | 69,295 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 10,040 | 9,474 | 9,599 | 8,999 | 9,664 | 24,779 | 39,892 | 55,359 | 70,472 | 85,563 | 100,847 | 116,016 | 131,184 | 146,461 | 161,739 | 177,017 | 177,096 | 177,175 | 177,253 | 177,332 | 177,411 | 177,490 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 574,382 | 575,382 | 576,382 | 577,382 | 578,382 | 706,472 | 834,420 | 930,586 | 1058,117 | 1185,242 | 1315,718 | 1444,094 | 1572,471 | 1702,690 | 1833,108 | 1964,402 | 1965,853 | 1967,304 | 1968,755 | 1970,206 | 1971,657 | 1973,108 |
| 4.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjжф | тыс. Гкал | 392,591 | 394,264 | 399,074 | 400,624 | 404,867 | 405,150 | 405,658 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,244 | 389,317 | 389,389 | 389,461 | 389,533 | 389,606 | 389,678 | 389,750 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 341,554 | 343,010 | 347,194 | 348,543 | 352,235 | 352,480 | 352,923 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,643 | 338,706 | 338,768 | 338,831 | 338,894 | 338,957 | 339,020 | 339,083 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 51,037 | 51,254 | 51,880 | 52,081 | 52,633 | 52,669 | 52,736 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,602 | 50,611 | 50,621 | 50,630 | 50,639 | 50,649 | 50,658 | 50,668 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 181,791 | 181,118 | 177,308 | 176,758 | 173,515 | 301,322 | 428,762 | 541,413 | 668,944 | 796,070 | 926,545 | 1054,922 | 1183,299 | 1313,518 | 1443,864 | 1575,085 | 1576,464 | 1577,843 | 1579,222 | 1580,600 | 1581,979 | 1583,358 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 158,158 | 157,573 | 154,258 | 153,779 | 150,958 | 262,150 | 373,023 | 471,030 | 581,982 | 692,581 | 806,094 | 917,782 | 1029,470 | 1142,760 | 1256,162 | 1370,324 | 1371,524 | 1372,723 | 1373,923 | 1375,122 | 1376,322 | 1377,521 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 23,633 | 23,545 | 23,050 | 22,978 | 22,557 | 39,172 | 55,739 | 70,384 | 86,963 | 103,489 | 120,451 | 137,140 | 153,829 | 170,757 | 187,702 | 204,761 | 204,940 | 205,120 | 205,299 | 205,478 | 205,657 | 205,837 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/кв.м | 0,087 | 0,082 | 0,083 | 0,078 | 0,084 | 0,082 | 0,048 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/кв.м/год | 0,205 | 0,204 | 0,200 | 0,199 | 0,195 | 0,191 | 0,112 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 7. | Градус-сутки отопительного сезона | ГСОП | С*сут | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/кв.м/(С*сут) | 0,000033 | 0,000033 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000018 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/кв.м | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/кв.м/(С*сут) | 0,000033 | 0,000033 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000053 | 0,000075 | 0,000094 | 0,000116 | 0,000139 | 0,000160 | 0,000181 | 0,000202 | 0,000222 | 0,000243 | 0,000256 | 0,000256 | 0,000257 | 0,000257 | 0,000257 | 0,000257 | 0,000258 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 314,2 | 314,8 | 315,3 | 315,9 | 316,4 | 363,7 | 405,8 | 439,2 | 474,3 | 506,1 | 535,0 | 561,3 | 585,4 | 607,5 | 627,8 | 646,8 | 646,7 | 646,7 | 646,6 | 646,6 | 646,5 | 646,4 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление одного жителя | Fjжф | Гкал/чел./год | 5,25 | 5,30 | 5,43 | 5,52 | 5,65 | 5,65 | 5,70 | 5,53 | 5,59 | 5,65 | 5,71 | 5,78 | 5,84 | 5,91 | 5,98 | 6,05 | 6,13 | 6,20 | 6,28 | 6,36 | 6,44 | 6,52 |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
| 4.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjжф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/кв.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 7. | Градус-сутки отопительного сезона | ГСОП | С*сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/кв.м/(С*сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/кв.м/(С*сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление одного жителя | Fjжф | Гкал/чел./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 |

Таблица 1.3 Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность (в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. кв.м | 1668,77 | 1682,11 | 1739,21 | 1751,41 | 1803,04 | 1848,16 | 3144,58 | 4439,58 | 4439,58 | 4439,58 | 4439,58 | 4439,58 | 4439,58 | 4439,58 | 4439,58 | 4442,92 | 4442,92 | 4442,92 | 4442,92 | 4442,92 | 4442,92 | 4442,92 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. кв.м | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 794,79 | 796,34 | 800,00 | 801,55 | 802,26 | 810,22 | 813,19 | 816,15 | 824,64 | 830,88 | 860,71 | 860,71 | 860,71 | 860,71 | 860,71 | 860,71 | 860,71 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 244,02 | 231,51 | 240,03 | 226,13 | 247,81 | 263,32 | 278,73 | 287,21 | 302,40 | 317,49 | 333,39 | 348,77 | 364,15 | 379,96 | 395,84 | 412,03 | 412,37 | 412,72 | 413,06 | 413,41 | 413,75 | 414,09 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 166,79 | 158,64 | 166,19 | 156,90 | 173,46 | 173,59 | 173,80 | 166,74 | 166,74 | 166,74 | 166,74 | 166,74 | 166,74 | 166,74 | 166,77 | 166,98 | 167,01 | 167,04 | 167,07 | 167,11 | 167,14 | 167,17 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 145,11 | 138,01 | 144,59 | 136,50 | 150,91 | 151,10 | 151,35 | 146,51 | 146,51 | 146,51 | 146,51 | 146,51 | 146,51 | 146,51 | 146,53 | 146,74 | 146,76 | 146,78 | 146,81 | 146,83 | 146,86 | 146,88 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 21,68 | 20,62 | 21,60 | 20,40 | 22,55 | 22,49 | 22,45 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,24 | 20,25 | 20,25 | 20,26 | 20,27 | 20,27 | 20,28 | 20,29 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 77,23 | 72,88 | 73,84 | 69,23 | 74,34 | 89,73 | 104,92 | 120,47 | 135,66 | 150,75 | 166,65 | 182,03 | 197,41 | 213,22 | 229,06 | 245,05 | 245,36 | 245,67 | 245,99 | 246,30 | 246,61 | 246,93 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 67,19 | 63,40 | 64,24 | 60,23 | 64,68 | 64,95 | 65,03 | 65,11 | 65,19 | 65,19 | 65,80 | 66,01 | 66,22 | 66,76 | 67,33 | 68,03 | 68,26 | 68,50 | 68,73 | 68,97 | 69,20 | 69,44 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 10,04 | 9,47 | 9,60 | 9,00 | 9,66 | 24,78 | 39,89 | 55,36 | 70,47 | 85,56 | 100,85 | 116,02 | 131,18 | 146,46 | 161,74 | 177,02 | 177,10 | 177,17 | 177,25 | 177,33 | 177,41 | 177,49 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 574,38 | 575,38 | 576,38 | 577,38 | 578,38 | 706,47 | 834,42 | 930,59 | 1058,12 | 1185,24 | 1315,72 | 1444,09 | 1572,47 | 1702,69 | 1833,11 | 1965,28 | 1966,73 | 1968,18 | 1969,63 | 1971,08 | 1972,53 | 1973,98 |
| 4.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjжф | тыс. Гкал | 392,59 | 394,26 | 399,07 | 400,62 | 404,87 | 405,15 | 405,66 | 389,17 | 389,17 | 389,17 | 389,17 | 389,17 | 389,17 | 389,17 | 389,24 | 389,81 | 389,88 | 389,95 | 390,03 | 390,10 | 390,17 | 390,24 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 341,55 | 343,01 | 347,19 | 348,54 | 352,23 | 352,48 | 352,92 | 338,58 | 338,58 | 338,58 | 338,58 | 338,58 | 338,58 | 338,58 | 338,64 | 339,20 | 339,26 | 339,32 | 339,39 | 339,45 | 339,51 | 339,57 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 51,04 | 51,25 | 51,88 | 52,08 | 52,63 | 52,67 | 52,74 | 50,59 | 50,59 | 50,59 | 50,59 | 50,59 | 50,59 | 50,59 | 50,60 | 50,61 | 50,62 | 50,63 | 50,64 | 50,65 | 50,66 | 50,67 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 181,79 | 181,12 | 177,31 | 176,76 | 173,51 | 301,32 | 428,76 | 541,41 | 668,94 | 796,07 | 926,55 | 1054,92 | 1183,30 | 1313,52 | 1443,86 | 1575,47 | 1576,85 | 1578,23 | 1579,60 | 1580,98 | 1582,36 | 1583,74 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 158,16 | 157,57 | 154,26 | 153,78 | 150,96 | 262,15 | 373,02 | 471,03 | 581,98 | 692,58 | 806,09 | 917,78 | 1029,47 | 1142,76 | 1256,16 | 1370,71 | 1371,91 | 1373,11 | 1374,31 | 1375,51 | 1376,71 | 1377,90 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 23,63 | 23,55 | 23,05 | 22,98 | 22,56 | 39,17 | 55,74 | 70,38 | 86,96 | 103,49 | 120,45 | 137,14 | 153,83 | 170,76 | 187,70 | 204,76 | 204,94 | 205,12 | 205,30 | 205,48 | 205,66 | 205,84 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/кв.м | 0,087 | 0,082 | 0,083 | 0,078 | 0,084 | 0,082 | 0,048 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/кв.м/год | 0,205 | 0,204 | 0,200 | 0,199 | 0,195 | 0,191 | 0,112 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 7. | Градус-сутки отопительного сезона | ГСОП | С*сут | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/кв.м/(С*сут) | 0,000033 | 0,000033 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000018 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/кв.м | 0,000087 | 0,000082 | 0,000083 | 0,000078 | 0,000084 | 0,000082 | 0,000082 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000081 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/кв.м/(С*сут) | 0,000033 | 0,000033 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000053 | 0,000075 | 0,000094 | 0,000116 | 0,000139 | 0,000160 | 0,000181 | 0,000202 | 0,000222 | 0,000243 | 0,000255 | 0,000256 | 0,000256 | 0,000256 | 0,000256 | 0,000257 | 0,000257 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,133 | 0,127 | 0,131 | 0,124 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 186,85 | 187,64 | 189,93 | 190,67 | 192,69 | 181,46 | 171,65 | 159,81 | 151,78 | 144,57 | 137,67 | 131,60 | 126,04 | 120,80 | 115,97 | 111,69 | 111,61 | 111,54 | 111,47 | 111,40 | 111,32 | 111,25 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел./год | 5,25 | 5,30 | 5,43 | 5,52 | 5,65 | 5,65 | 5,70 | 5,53 | 5,59 | 5,65 | 5,71 | 5,78 | 5,84 | 5,91 | 5,98 | 6,06 | 6,13 | 6,21 | 6,29 | 6,37 | 6,45 | 6,53 |

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 183 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки;

- установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки, в том числе базовая (турбоагрегатов) и пиковая;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе из отборов турбоагрегатов;

- доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе теплового потребления;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов источника комбинированной выработки;

- удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от источника комбинированной выработки

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.4 Индикаторы, характеризующие источники комбинированной выработки ТЭЦ

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 550,30 | 550,30 | 780,30 | 780,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.1 | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.2 | пиковая | Qjп,тэц | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр,тэц | Гкал/ч | 263,22 | 250,63 | 259,30 | 245,20 | 267,03 | 283,22 | 299,30 | 308,15 | 324,00 | 339,75 | 356,34 | 372,39 | 388,44 | 404,95 | 421,51 | 438,08 | 438,44 | 438,80 | 439,16 | 439,52 | 439,88 | 440,23 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщj | % | 72% | 73% | 72% | 74% | 71% | 69% | 68% | 67% | 66% | 64% | 62% | 61% | 59% | 58% | 56% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 959,40 | 976,60 | 968,30 | 965,70 | 949,00 | 871,08 | 1004,59 | 1103,81 | 1236,83 | 1369,40 | 1505,61 | 1639,54 | 1773,47 | 1909,40 | 2045,55 | 2181,69 | 2183,27 | 2184,84 | 2186,42 | 2187,99 | 2189,57 | 2191,14 |
| 6.1 | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 930,62 | 947,30 | 958,62 | 936,73 | 911,04 | 836,23 | 964,40 | 1059,66 | 1187,35 | 1314,62 | 1445,39 | 1573,96 | 1702,53 | 1833,02 | 1963,72 | 2094,43 | 2095,94 | 2097,45 | 2098,96 | 2100,47 | 2101,99 | 2103,50 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | кг/кВт-ч | 401,83 | 389,24 | 402,19 | 411,80 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | кг/кВт-ч | 566,52 | 557,98 | 569,21 | 572,28 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 85% | 82% | 82% | 80% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 908 | 924 | 916 | 914 | 898 | 824 | 951 | 1044 | 1170 | 1296 | 1425 | 1551 | 1678 | 1807 | 1935 | 2064 | 2066 | 2067 | 2069 | 2070 | 2072 | 2073 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1354 | 1378 | 1366 | 1363 | 1339 | 1229 | 1418 | 1558 | 1745 | 1008 | 1108 | 1207 | 1305 | 1405 | 1506 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1612 | 1613 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | wjтэц | МВт/тыс. чел. | 16,44 | 16,52 | 16,72 | 16,93 | 17,14 | 17,14 | 17,27 | 17,46 | 17,65 | 17,84 | 18,04 | 18,25 | 18,46 | 18,67 | 18,89 | 19,11 | 19,34 | 19,58 | 19,82 | 20,06 | 20,32 | 20,58 |
| 14 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
|  | ИТОГО по ТЭЦ ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 550,30 | 550,30 | 780,30 | 780,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.1 | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.2 | пиковая | Qjп,тэц | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр,тэц | Гкал/ч | 263,22 | 250,63 | 259,30 | 245,20 | 267,03 | 283,22 | 299,30 | 308,15 | 324,00 | 339,75 | 356,34 | 372,39 | 388,44 | 404,95 | 421,51 | 438,08 | 438,44 | 438,80 | 439,16 | 439,52 | 439,88 | 440,23 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщj | % | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 959,40 | 976,60 | 968,30 | 965,70 | 949,00 | 871,08 | 1004,59 | 1103,81 | 1236,83 | 1369,40 | 1505,61 | 1639,54 | 1773,47 | 1909,40 | 2045,55 | 2181,69 | 2183,27 | 2184,84 | 2186,42 | 2187,99 | 2189,57 | 2191,14 |
| 6.1 | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 930,62 | 947,30 | 958,62 | 936,73 | 911,04 | 836,23 | 964,40 | 1059,66 | 1187,35 | 1314,62 | 1445,39 | 1573,96 | 1702,53 | 1833,02 | 1963,72 | 2094,43 | 2095,94 | 2097,45 | 2098,96 | 2100,47 | 2101,99 | 2103,50 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 401,83 | 389,24 | 402,19 | 411,80 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 566,52 | 557,98 | 569,21 | 572,28 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 907,75 | 924,02 | 916,17 | 913,71 | 897,91 | 824,18 | 950,50 | 1044,39 | 1170,24 | 1295,68 | 1424,56 | 1551,27 | 1677,99 | 1806,60 | 1935,42 | 2064,24 | 2065,73 | 2067,22 | 2068,71 | 2070,20 | 2071,69 | 2073,18 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1353,94 | 1378,21 | 1366,50 | 1362,83 | 1339,26 | 1229,29 | 1417,71 | 1557,74 | 1745,45 | 1007,95 | 1108,21 | 1206,79 | 1305,37 | 1405,42 | 1505,63 | 1605,84 | 1607,00 | 1608,16 | 1609,32 | 1610,48 | 1611,64 | 1612,80 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | wjтэц | МВт/тыс. чел. | 16,44 | 16,52 | 16,72 | 16,93 | 17,14 | 17,14 | 17,27 | 17,46 | 17,65 | 17,84 | 18,04 | 18,25 | 18,46 | 18,67 | 18,89 | 19,11 | 19,34 | 19,58 | 19,82 | 20,06 | 20,32 | 20,58 |
| 14 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |

Таблица 1.5 Индикаторы, характеризующие источники комбинированной выработки ТЭЦ (в разрезе ЕТО)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по ТЭЦ ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 550,30 | 550,30 | 780,30 | 780,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.1 | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.2 | пиковая | Qjп,тэц | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр,тэц | Гкал/ч | 263,22 | 250,63 | 259,30 | 245,20 | 267,03 | 283,22 | 299,30 | 308,15 | 324,00 | 339,75 | 356,34 | 372,39 | 388,44 | 404,95 | 421,51 | 438,08 | 438,44 | 438,80 | 439,16 | 439,52 | 439,88 | 440,23 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщj | % | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 959,40 | 976,60 | 968,30 | 965,70 | 949,00 | 871,08 | 1004,59 | 1103,81 | 1236,83 | 1369,40 | 1505,61 | 1639,54 | 1773,47 | 1909,40 | 2045,55 | 2181,69 | 2183,27 | 2184,84 | 2186,42 | 2187,99 | 2189,57 | 2191,14 |
| 6.1 | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 930,62 | 947,30 | 958,62 | 936,73 | 911,04 | 836,23 | 964,40 | 1059,66 | 1187,35 | 1314,62 | 1445,39 | 1573,96 | 1702,53 | 1833,02 | 1963,72 | 2094,43 | 2095,94 | 2097,45 | 2098,96 | 2100,47 | 2101,99 | 2103,50 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 401,83 | 389,24 | 402,19 | 411,80 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 566,52 | 557,98 | 569,21 | 572,28 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 907,75 | 924,02 | 916,17 | 913,71 | 897,91 | 824,18 | 950,50 | 1044,39 | 1170,24 | 1295,68 | 1424,56 | 1551,27 | 1677,99 | 1806,60 | 1935,42 | 2064,24 | 2065,73 | 2067,22 | 2068,71 | 2070,20 | 2071,69 | 2073,18 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1353,94 | 1378,21 | 1366,50 | 1362,83 | 1339,26 | 1229,29 | 1417,71 | 1557,74 | 1745,45 | 1007,95 | 1108,21 | 1206,79 | 1305,37 | 1405,42 | 1505,63 | 1605,84 | 1607,00 | 1608,16 | 1609,32 | 1610,48 | 1611,64 | 1612,80 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | wjтэц | МВт/тыс. чел. | 16,44 | 16,52 | 16,72 | 16,93 | 17,14 | 17,14 | 17,27 | 17,46 | 17,65 | 17,84 | 18,04 | 18,25 | 18,46 | 18,67 | 18,89 | 19,11 | 19,34 | 19,58 | 19,82 | 20,06 | 20,32 | 20,58 |
| 14 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |

Таблица 1.6 Индикаторы, характеризующие источники комбинированной выработки ТЭЦ (в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 550,30 | 550,30 | 780,30 | 780,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.1 | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.2 | пиковая | Qjп,тэц | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр,тэц | Гкал/ч | 263,22 | 250,63 | 259,30 | 245,20 | 267,03 | 283,22 | 299,30 | 308,15 | 324,00 | 339,75 | 356,34 | 372,39 | 388,44 | 404,95 | 421,51 | 438,08 | 438,44 | 438,80 | 439,16 | 439,52 | 439,88 | 440,23 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщj | % | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 959,40 | 976,60 | 968,30 | 965,70 | 949,00 | 871,08 | 1004,59 | 1103,81 | 1236,83 | 1369,40 | 1505,61 | 1639,54 | 1773,47 | 1909,40 | 2045,55 | 2181,69 | 2183,27 | 2184,84 | 2186,42 | 2187,99 | 2189,57 | 2191,14 |
| 6.1 | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 930,62 | 947,30 | 958,62 | 936,73 | 911,04 | 836,23 | 964,40 | 1059,66 | 1187,35 | 1314,62 | 1445,39 | 1573,96 | 1702,53 | 1833,02 | 1963,72 | 2094,43 | 2095,94 | 2097,45 | 2098,96 | 2100,47 | 2101,99 | 2103,50 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 401,83 | 389,24 | 402,19 | 411,80 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 566,52 | 557,98 | 569,21 | 572,28 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 907,75 | 924,02 | 916,17 | 913,71 | 897,91 | 824,18 | 950,50 | 1044,39 | 1170,24 | 1295,68 | 1424,56 | 1551,27 | 1677,99 | 1806,60 | 1935,42 | 2064,24 | 2065,73 | 2067,22 | 2068,71 | 2070,20 | 2071,69 | 2073,18 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1353,94 | 1378,21 | 1366,50 | 1362,83 | 1339,26 | 1229,29 | 1417,71 | 1557,74 | 1745,45 | 1007,95 | 1108,21 | 1206,79 | 1305,37 | 1405,42 | 1505,63 | 1605,84 | 1607,00 | 1608,16 | 1609,32 | 1610,48 | 1611,64 | 1612,80 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | wjтэц | МВт/тыс. чел. | 16,44 | 16,52 | 16,72 | 16,93 | 17,14 | 17,14 | 17,27 | 17,46 | 17,65 | 17,84 | 18,04 | 18,25 | 18,46 | 18,67 | 18,89 | 19,11 | 19,34 | 19,58 | 19,82 | 20,06 | 20,32 | 20,58 |
| 14 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)

соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 184 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- установленная тепловая мощность котельной;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности котельной;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения;

- удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива;

- число часов использования установленной тепловой мощности;

- удельная установленная тепловая мощность на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной;

- доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч;

- доля котельных, оборудованных приборами учета.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.7 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (котельных)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица 1.8 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (котельных) (в разрезе ЕТО)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица 1.9 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (котельных) (в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 185 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

- протяженность тепловых сетей, в том числе, магистральных и распределительных;

- материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения;

- присоединенная тепловая нагрузка;

- относительная материальная характеристика;

- нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных;

- относительные нормативные потери в тепловых сетях;

- линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям;

- количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям;

- удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

- тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети);

- фактический расход теплоносителя;

- удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

- нормативная подпитка тепловой сети;

- фактическая подпитка тепловой сети;

- расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя;

- удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Таблица 1.10 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 277,94 | 283,49 | 289,16 | 294,95 | 300,85 | 306,86 | 313,00 | 319,26 | 325,65 | 332,16 | 338,80 | 345,58 | 352,49 | 359,54 | 366,73 | 374,06 | 381,55 |
| 1.1 | магистральных | км | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 39,16 | 39,94 | 40,74 | 41,55 | 42,39 | 43,23 | 44,10 | 44,98 | 45,88 | 46,80 | 47,73 | 48,69 | 49,66 | 50,65 | 51,67 | 52,70 | 53,76 |
| 1.2 | распределительных | км | 234,10 | 234,10 | 234,10 | 234,10 | 234,10 | 238,78 | 243,55 | 248,42 | 253,39 | 258,46 | 263,63 | 268,90 | 274,28 | 279,77 | 285,36 | 291,07 | 296,89 | 302,83 | 308,88 | 315,06 | 321,36 | 327,79 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. кв.м | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 55,36 | 56,47 | 57,60 | 58,75 | 59,93 | 61,13 | 62,35 | 63,60 | 64,87 | 66,17 | 67,49 | 68,84 | 70,22 | 71,62 | 73,05 | 74,51 | 76,00 |
| 2.1 | магистральных | тыс. кв.м | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 25,17 | 25,68 | 26,19 | 26,72 | 27,25 | 27,79 | 28,35 | 28,92 | 29,50 | 30,09 | 30,69 | 31,30 | 31,93 | 32,57 | 33,22 | 33,88 | 34,56 |
| 2.2 | распределительных | тыс. кв.м | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 30,19 | 30,79 | 31,41 | 32,04 | 32,68 | 33,33 | 34,00 | 34,68 | 35,37 | 36,08 | 36,80 | 37,54 | 38,29 | 39,05 | 39,83 | 40,63 | 41,44 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.1 | магистральных | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.2 | распределительных | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | кв.м/чел | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 244,019 | 231,512 | 240,031 | 226,127 | 247,807 | 263,319 | 278,727 | 287,210 | 302,401 | 317,492 | 333,387 | 348,766 | 364,146 | 379,963 | 395,836 | 411,709 | 412,053 | 412,397 | 412,741 | 413,085 | 413,429 | 413,773 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | кв.м/Гкал/ч | 222,44 | 234,45 | 226,13 | 240,04 | 219,04 | 210,25 | 202,60 | 200,55 | 194,29 | 188,75 | 183,35 | 178,77 | 174,64 | 170,72 | 167,15 | 163,92 | 167,06 | 170,26 | 173,52 | 176,84 | 180,23 | 183,68 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 157,92 | 163,77 | 162,59 | 162,14 | 161,08 | 166,75 | 172,38 | 175,48 | 181,04 | 186,56 | 192,37 | 197,99 | 203,62 | 209,40 | 215,20 | 221,01 | 221,13 | 221,26 | 221,38 | 221,51 | 221,64 | 221,76 |
| 7.1 | магистральных | тыс. Гкал | 71,81 | 74,47 | 73,93 | 73,73 | 73,24 | 75,82 | 78,38 | 79,79 | 82,32 | 84,83 | 87,47 | 90,03 | 92,58 | 95,21 | 97,85 | 100,49 | 100,55 | 100,61 | 100,66 | 100,72 | 100,78 | 100,84 |
| 7.2 | распределительных | тыс. Гкал | 86,11 | 89,30 | 88,66 | 88,41 | 87,84 | 90,93 | 94,00 | 95,69 | 98,72 | 101,73 | 104,90 | 107,96 | 111,03 | 114,19 | 117,35 | 120,51 | 120,58 | 120,65 | 120,72 | 120,79 | 120,86 | 120,93 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 7,43% | 7,78% | 7,20% | 5,81% | 4,93% | 4,31% | 3,85% | 3,50% | 3,23% | 3,01% | 2,82% | 2,67% | 2,54% | 2,42% | 2,42% | 2,42% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,580 | 0,601 | 0,597 | 0,595 | 0,591 | 0,600 | 0,608 | 0,607 | 0,614 | 0,620 | 0,627 | 0,633 | 0,638 | 0,643 | 0,648 | 0,652 | 0,640 | 0,628 | 0,616 | 0,604 | 0,593 | 0,581 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | магистральных | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | распределительных | ед./год | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,011 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | магистральных | ед./км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | распределительных | ед./км/год | 0,009 | 0,004 | 0,004 | 0,013 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 32,4 | 30,7 | 31,9 | 30,0 | 32,9 | 48,0 | 63,0 | 75,9 | 91,0 | 106,1 | 121,4 | 136,6 | 151,8 | 167,0 | 182,3 | 197,6 | 197,7 | 197,8 | 197,9 | 197,9 | 198,0 | 198,1 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 281,90 | 285,10 | 273,10 | 278,10 | 284,50 | 294,30 | 304,20 | 314,00 | 323,70 | 333,50 | 343,40 | 353,10 | 362,90 | 372,80 | 382,70 | 392,50 | 392,50 | 392,60 | 392,60 | 392,60 | 392,70 | 392,70 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 1,16 | 1,23 | 1,14 | 1,23 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 | 294,3 | 304,2 | 314,0 | 323,7 | 333,5 | 343,4 | 353,1 | 362,9 | 372,8 | 382,7 | 392,5 | 392,5 | 392,6 | 392,6 | 392,6 | 392,7 | 392,7 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 386,2 | 403,3 | 409,0 | 407,3 | 392,9 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 1.1 | магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 2.1 | магистральных | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | распределительных | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | кв.м/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | кв.м/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1. | магистральных | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. | распределительных | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1 | магистральных | ед./км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | распределительных | ед./км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.11 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения (в разрезе ЕТО)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | Lj | км | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 277,94 | 283,49 | 289,16 | 294,95 | 300,85 | 306,86 | 313,00 | 319,26 | 325,65 | 332,16 | 338,80 | 345,58 | 352,49 | 359,54 | 366,73 | 374,06 | 381,55 |
| 1.1 | магистральных | Ljмаг | км | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 39,16 | 39,94 | 40,74 | 41,55 | 42,39 | 43,23 | 44,10 | 44,98 | 45,88 | 46,80 | 47,73 | 48,69 | 49,66 | 50,65 | 51,67 | 52,70 | 53,76 |
| 1.2 | распределительных | Ljрасп | км | 234,10 | 234,10 | 234,10 | 234,10 | 234,10 | 238,78 | 243,55 | 248,42 | 253,39 | 258,46 | 263,63 | 268,90 | 274,28 | 279,77 | 285,36 | 291,07 | 296,89 | 302,83 | 308,88 | 315,06 | 321,36 | 327,79 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | Mj | тыс. кв.м | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 55,36 | 56,47 | 57,60 | 58,75 | 59,93 | 61,13 | 62,35 | 63,60 | 64,87 | 66,17 | 67,49 | 68,84 | 70,22 | 71,62 | 73,05 | 74,51 | 76,00 |
| 2.1 | магистральных | Mjмаг | тыс. кв.м | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 25,17 | 25,68 | 26,19 | 26,72 | 27,25 | 27,79 | 28,35 | 28,92 | 29,50 | 30,09 | 30,69 | 31,30 | 31,93 | 32,57 | 33,22 | 33,88 | 34,56 |
| 2.2 | распределительных | Mjрасп | тыс. кв.м | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 30,19 | 30,79 | 31,41 | 32,04 | 32,68 | 33,33 | 34,00 | 34,68 | 35,37 | 36,08 | 36,80 | 37,54 | 38,29 | 39,05 | 39,83 | 40,63 | 41,44 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.1 | магистральных | Эjмаг | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.2 | распределительных | Эjрасп | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | кв.м/чел | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Qjр | Гкал/ч | 244,019 | 231,512 | 240,031 | 226,127 | 247,807 | 263,319 | 278,727 | 287,210 | 302,401 | 317,492 | 333,387 | 348,766 | 364,146 | 379,963 | 395,836 | 411,709 | 412,053 | 412,397 | 412,741 | 413,085 | 413,429 | 413,773 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | кв.м/Гкал/ч | 222,44 | 234,45 | 226,13 | 240,04 | 219,04 | 210,25 | 202,60 | 200,55 | 194,29 | 188,75 | 183,35 | 178,77 | 174,64 | 170,72 | 167,15 | 163,92 | 167,06 | 170,26 | 173,52 | 176,84 | 180,23 | 183,68 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 157,92 | 163,77 | 162,59 | 162,14 | 161,08 | 166,75 | 172,38 | 175,48 | 181,04 | 186,56 | 192,37 | 197,99 | 203,62 | 209,40 | 215,20 | 221,01 | 221,13 | 221,26 | 221,38 | 221,51 | 221,64 | 221,76 |
| 7.1 | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 71,81 | 74,47 | 73,93 | 73,73 | 73,24 | 75,82 | 78,38 | 79,79 | 82,32 | 84,83 | 87,47 | 90,03 | 92,58 | 95,21 | 97,85 | 100,49 | 100,55 | 100,61 | 100,66 | 100,72 | 100,78 | 100,84 |
| 7.2 | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 86,11 | 89,30 | 88,66 | 88,41 | 87,84 | 90,93 | 94,00 | 95,69 | 98,72 | 101,73 | 104,90 | 107,96 | 111,03 | 114,19 | 117,35 | 120,51 | 120,58 | 120,65 | 120,72 | 120,79 | 120,86 | 120,93 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 7,43% | 7,78% | 7,20% | 5,81% | 4,93% | 4,31% | 3,85% | 3,50% | 3,23% | 3,01% | 2,82% | 2,67% | 2,54% | 2,42% | 2,42% | 2,42% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,580 | 0,601 | 0,597 | 0,595 | 0,591 | 0,600 | 0,608 | 0,607 | 0,614 | 0,620 | 0,627 | 0,633 | 0,638 | 0,643 | 0,648 | 0,652 | 0,640 | 0,628 | 0,616 | 0,604 | 0,593 | 0,581 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | магистральных | Λjтс |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | распределительных | м |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./км/год | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,011 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | магистральных | λjмаг | ед./км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | распределительных | λjрасп | ед./км/год | 0,009 | 0,004 | 0,004 | 0,013 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Qjр.откр | Гкал/ч | 32,4 | 30,7 | 31,9 | 30,0 | 32,9 | 48,0 | 63,0 | 75,9 | 91,0 | 106,1 | 121,4 | 136,6 | 151,8 | 167,0 | 182,3 | 197,6 | 197,7 | 197,8 | 197,9 | 197,9 | 198,0 | 198,1 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 281,90 | 285,10 | 273,10 | 278,10 | 284,50 | 294,30 | 304,20 | 314,00 | 323,70 | 333,50 | 343,40 | 353,10 | 362,90 | 372,80 | 382,70 | 392,50 | 392,50 | 392,60 | 392,60 | 392,60 | 392,70 | 392,70 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 1,16 | 1,23 | 1,14 | 1,23 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 | 294,3 | 304,2 | 314,0 | 323,7 | 333,5 | 343,4 | 353,1 | 362,9 | 372,8 | 382,7 | 392,5 | 392,5 | 392,6 | 392,6 | 392,6 | 392,7 | 392,7 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 386,2 | 403,3 | 409,0 | 407,3 | 392,9 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | Lj | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 1.1 | магистральных | Ljмаг | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | Ljрасп | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | Mj | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 2.1 | магистральных | Mjмаг | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | распределительных | Mjрасп | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| 3.1 | магистральных | Эjмаг | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | распределительных | Эjрасп | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | кв.м/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Qjр | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | кв.м/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | магистральных | Λjтс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2. | распределительных | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | магистральных | λjмаг | ед./км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | распределительных | λjрасп | ед./км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Qjр.откр | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.12 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения (в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | Lj | км | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 277,94 | 283,49 | 289,16 | 294,95 | 300,85 | 306,86 | 313,00 | 319,26 | 325,65 | 332,16 | 339,10 | 345,88 | 352,79 | 359,84 | 367,03 | 374,37 | 381,85 |
| 1.1 | магистральных | Ljмаг | км | 165,88 | 169,54 | 170,00 | 170,80 | 173,36 | 176,15 | 181,00 | 184,72 | 189,59 | 194,46 | 199,50 | 204,48 | 209,48 | 214,59 | 219,74 | 224,91 | 227,54 | 230,20 | 232,88 | 235,61 | 238,36 | 241,15 |
| 1.2 | распределительных | Ljрасп | км | 382,81 | 386,00 | 386,36 | 389,12 | 388,54 | 395,90 | 405,35 | 413,53 | 423,15 | 432,87 | 442,86 | 452,87 | 462,99 | 473,32 | 483,79 | 498,37 | 506,99 | 515,75 | 524,64 | 533,67 | 542,83 | 552,14 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | Mj | тыс. кв.м | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 55,36 | 56,47 | 57,60 | 58,75 | 59,93 | 61,13 | 62,35 | 63,60 | 64,87 | 66,17 | 70,17 | 71,52 | 72,89 | 74,30 | 75,73 | 77,19 | 78,68 |
| 2.2 | магистральных | Mjмаг | тыс. кв.м | 165,88 | 169,54 | 170,00 | 170,80 | 173,36 | 176,15 | 181,00 | 184,72 | 189,59 | 194,46 | 199,50 | 204,48 | 209,48 | 214,59 | 219,74 | 224,91 | 227,54 | 230,20 | 232,88 | 235,61 | 238,36 | 241,15 |
| 2.3 | распределительных | Mjрасп | тыс. кв.м | 382,81 | 386,00 | 386,36 | 389,12 | 388,54 | 395,90 | 405,35 | 413,53 | 423,15 | 432,87 | 442,86 | 452,87 | 462,99 | 473,32 | 483,79 | 498,37 | 506,99 | 515,75 | 524,64 | 533,67 | 542,83 | 552,14 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.1 | магистральных | Эjмаг | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.2 | распределительных | Эjрасп | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | кв.м/чел | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,99 | 1,02 | 1,09 | 1,13 | 1,16 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,32 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Qjр | Гкал/ч | 244,02 | 231,51 | 240,03 | 226,13 | 247,81 | 263,32 | 278,73 | 287,21 | 302,40 | 317,49 | 333,39 | 348,77 | 364,15 | 379,96 | 395,84 | 412,03 | 412,37 | 412,72 | 413,06 | 413,41 | 413,75 | 414,09 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | кв.м/Гкал/ч | 222,44 | 234,45 | 226,13 | 240,04 | 219,04 | 210,25 | 202,60 | 200,55 | 194,29 | 188,75 | 183,35 | 178,77 | 174,64 | 170,72 | 167,15 | 170,30 | 173,43 | 176,62 | 179,87 | 183,19 | 186,57 | 190,01 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 157,92 | 163,77 | 162,59 | 162,14 | 161,08 | 166,75 | 172,38 | 175,48 | 181,04 | 186,56 | 192,37 | 197,99 | 203,62 | 209,40 | 215,20 | 221,01 | 221,13 | 221,26 | 221,38 | 221,51 | 221,64 | 221,76 |
| 7.1 | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 71,81 | 74,47 | 73,93 | 73,73 | 73,24 | 75,82 | 78,38 | 79,79 | 82,32 | 84,83 | 87,47 | 90,03 | 92,58 | 95,21 | 97,85 | 100,49 | 100,55 | 100,61 | 100,66 | 100,72 | 100,78 | 100,84 |
| 7.2 | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 86,11 | 89,30 | 88,66 | 88,41 | 87,84 | 90,93 | 94,00 | 95,69 | 98,72 | 101,73 | 104,90 | 107,96 | 111,03 | 114,19 | 117,35 | 120,51 | 120,58 | 120,65 | 120,72 | 120,79 | 120,86 | 120,93 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 2,46% | 2,34% | 2,42% | 2,28% | 2,50% | 2,66% | 2,81% | 2,90% | 3,05% | 3,21% | 3,37% | 3,52% | 3,68% | 3,84% | 4,00% | 4,16% | 4,16% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,18% | 4,18% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,580 | 0,601 | 0,597 | 0,595 | 0,591 | 0,600 | 0,608 | 0,607 | 0,614 | 0,620 | 0,627 | 0,633 | 0,638 | 0,643 | 0,648 | 0,652 | 0,639 | 0,627 | 0,615 | 0,604 | 0,592 | 0,581 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | магистральных | Λjтс |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | распределительных | м |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./км/год | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,011 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.1 | магистральных | λjмаг | ед./км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.2 | распределительных | λjрасп | ед./км/год | 0,009 | 0,004 | 0,004 | 0,013 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Qjр.откр | Гкал/ч | 32,40 | 30,74 | 31,87 | 30,03 | 32,90 | 47,95 | 63,03 | 75,93 | 91,04 | 106,13 | 121,41 | 136,58 | 151,75 | 167,03 | 182,31 | 197,60 | 197,68 | 197,77 | 197,85 | 197,94 | 198,03 | 198,11 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 282 | 285 | 273 | 278 | 285 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | 343 | 353 | 363 | 373 | 383 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 1,16 | 1,23 | 1,14 | 1,23 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 281,90 | 285,10 | 273,10 | 278,10 | 284,50 | 294,30 | 304,20 | 314,00 | 323,70 | 333,50 | 343,40 | 353,10 | 362,90 | 372,80 | 382,70 | 392,50 | 392,50 | 392,60 | 392,60 | 392,60 | 392,70 | 392,70 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 386,17 | 403,25 | 408,98 | 407,30 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Существующее состояние теплоснабжения на территории МО «город Усолье-Сибирское»характеризуется значениями базовых индикаторов функционирования систем теплоснабжения, определенных при анализе существующего состояния.

Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу (на срок реализации схемы теплоснабжения), произведена при условии полной реализации проектов, предложенных к включению в утверждаемую часть схемы теплоснабжения. Для городского округа развитие системы теплоснабжения оценивается по индикаторам, применяемым раздельно:

- к системам теплоснабжения;

- к ЕТО;

- к городскому округу в целом.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности ЕТО, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии ЕТО в системах теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие системы теплоснабжения города, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в городском округе;

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в городском округе;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в городском округе;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения городского округа.

Таблица 1.13 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  |  | 67061,4 | 67192,0 | 66496,1 | 66155,7 | 66144,8 | 61,8 | 10,3 | 21,1 | 74,1 | 0,0 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  | 67061,4 | 67192,0 | 66496,1 | 66155,7 | 66144,8 | 61,8 | 10,3 | 21,1 | 74,1 | 0,0 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  | 8,0 | 94,2 | 151,8 | 501,9 | 468,5 | 465,1 | 1902,3 | 1847,9 | 1399,0 | 1271,2 | 1107,5 | 79,7 | 420,8 | 433,4 | 531,7 | 517,0 | 120,0 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  | 8,0 | 94,2 | 151,8 | 501,9 | 468,5 | 465,1 | 1902,3 | 1847,9 | 1399,0 | 1271,2 | 1107,5 | 79,7 | 420,8 | 433,4 | 531,7 | 517,0 | 120,0 |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  |  | 67069,4 | 67286,3 | 66647,9 | 66657,6 | 66613,4 | 526,9 | 1912,5 | 1869,0 | 1473,1 | 1271,2 | 1138,6 | 79,7 | 420,8 | 433,4 | 531,7 | 517,0 | 120,0 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  | 67069,4 | 134355,7 | 201003,6 | 267661,2 | 334274,5 | 334801,4 | 336714,0 | 338583,0 | 340056,1 | 341327,3 | 342465,9 | 342545,5 | 342966,3 | 343399,7 | 343931,4 | 344448,3 | 344568,3 |
| 11 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.1.1 | В том числе прибыль от отнесения к ценовой зоне | млн. руб. |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.2 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.3 | Заёмные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 12 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 13 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 14 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 16 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| 11 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.1.1 | В том числе прибыль от отнесения к ценовой зоне | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.2 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.3 | Заёмные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 12 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 13 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 14 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 16 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |

*-Согласно Закона о теплоснабжении исключением, при котором сохраняется регулирование тарифов при переходе в ценовую зону являются случаи, указанные в частях 12.1 - 12.4 статьи 10, относятся государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера), установленных концессионным соглашением или договором аренды, объектом которых являются объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях представлено в таблице ниже.

Таблица 2.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлено в таблице ниже.

Таблица 3.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате нарушений на источниках тепловой энергии

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-14» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИТОГО по ТЭЦ ПАО «ТГК-14» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов представлен раздельно по ТЭЦ и котельным в таблицах ниже.

Таблица 4.1 Удельный расход топлива по ТЭЦ

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| ИТОГО по ТЭЦ ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |

Таблица 4.2 Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов по котельным

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 |
| Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 |
| ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей представлены в таблице ниже.

Таблица 5.1 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,32 | 1,38 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,72 | 2,08 | 2,38 | 2,71 | 3,02 | 3,33 | 3,61 | 3,89 | 4,15 | 4,41 | 4,65 | 4,56 | 4,47 | 4,39 | 4,30 | 4,22 | 4,14 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | тонн/кв.м | 45,49 | 46,01 | 44,08 | 44,88 | 45,91 | 58,56 | 70,67 | 81,08 | 92,21 | 102,85 | 113,17 | 122,96 | 132,32 | 141,34 | 149,96 | 158,19 | 155,14 | 152,14 | 149,21 | 146,33 | 143,51 | 140,74 |
| Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,32 | 1,38 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,72 | 2,08 | 2,38 | 2,71 | 3,02 | 3,33 | 3,61 | 3,89 | 4,15 | 4,41 | 4,65 | 4,56 | 4,47 | 4,39 | 4,30 | 4,22 | 4,14 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | тонн/кв.м | 45,49 | 46,01 | 44,08 | 44,88 | 45,91 | 58,56 | 70,67 | 81,08 | 92,21 | 102,85 | 113,17 | 122,96 | 132,32 | 141,34 | 149,96 | 158,19 | 155,14 | 152,14 | 149,21 | 146,33 | 143,51 | 140,74 |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | тонн/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | тонн/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициенты использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 6.1 Коэффициенты использования установленной тепловой мощности

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 | 11,35% | 11,77% | 11,91% | 11,65% | 11,43% | 10,55% | 12,05% | 13,17% | 14,66% | 16,15% | 17,68% | 19,19% | 20,69% | 22,22% | 23,75% | 25,28% | 25,29% | 25,31% | 25,33% | 25,35% | 25,36% | 25,38% |
| Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" | 11,35% | 11,77% | 11,91% | 11,65% | 11,43% | 10,55% | 12,05% | 13,17% | 14,66% | 16,15% | 17,68% | 19,19% | 20,69% | 22,22% | 23,75% | 25,28% | 25,29% | 25,31% | 25,33% | 25,35% | 25,36% | 25,38% |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,54% | 49,54% | 49,54% | 49,54% | 49,54% | 49,54% | 49,54% |
| Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,54% | 49,54% | 49,54% | 49,54% | 49,54% | 49,54% | 49,54% |
| ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,5% | 49,5% | 49,5% | 49,5% | 49,5% | 49,5% | 49,5% |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" | 11,35% | 11,77% | 11,91% | 11,65% | 11,43% | 10,55% | 12,05% | 13,17% | 14,66% | 16,15% | 17,68% | 19,19% | 20,69% | 22,22% | 23,75% | 25,28% | 25,29% | 25,31% | 25,33% | 25,35% | 25,36% | 25,38% |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Значения удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к значениям расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 7.1 Значения удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на коллекторах источников тепловой энергии, м2*ч/Гкал

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 | 206,21 | 216,57 | 209,33 | 221,37 | 203,27 | 195,48 | 188,68 | 186,92 | 181,33 | 176,39 | 171,54 | 167,43 | 163,72 | 160,19 | 156,97 | 154,06 | 157,01 | 160,02 | 163,08 | 166,21 | 169,40 | 172,64 |
| Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" | 206,21 | 216,57 | 209,33 | 221,37 | 203,27 | 195,48 | 188,68 | 186,92 | 181,33 | 176,39 | 171,54 | 167,43 | 163,72 | 160,19 | 156,97 | 154,06 | 157,01 | 160,02 | 163,08 | 166,21 | 169,40 | 172,64 |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 |
| Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 |
| ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" | 206,21 | 216,57 | 209,33 | 221,37 | 203,27 | 195,48 | 188,68 | 186,92 | 181,33 | 176,39 | 171,54 | 167,43 | 163,72 | 160,19 | 156,97 | 206,25 | 216,57 | 209,32 | 221,33 | 203,25 | 195,47 | 188,67 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме в разрезе ЕТО и городского округа представлена в таблице ниже.

Общая выработка взята как сумма отпуска с коллекторов ТЭЦ и выработки тепловой энергии на котельных.

Таблица 8.1 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 959,400 | 976,600 | 968,300 | 965,700 | 949,000 | 871,077 | 1004,586 | 1103,814 | 1236,828 | 1369,401 | 1505,613 | 1639,541 | 1773,469 | 1909,397 | 2045,545 | 2181,693 | 2183,268 | 2184,843 | 2186,418 | 2187,994 | 2189,569 | 2191,144 |
| Всего выработка тепловой энергии в зоне ЕТО №1 | 1010,700 | 1047,910 | 1060,300 | 1037,010 | 1017,660 | 939,737 | 1073,246 | 1172,474 | 1305,488 | 1438,061 | 1574,273 | 1708,201 | 1842,129 | 1978,057 | 2114,205 | 2250,353 | 2251,928 | 2253,503 | 2255,078 | 2256,654 | 2258,229 | 2259,804 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | 0,949 | 0,932 | 0,913 | 0,931 | 0,933 | 0,927 | 0,936 | 0,941 | 0,947 | 0,952 | 0,956 | 0,960 | 0,963 | 0,965 | 0,968 | 0,969 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 959,400 | 976,600 | 968,300 | 965,700 | 949,000 | 871,077 | 1004,586 | 1103,814 | 1236,828 | 1369,401 | 1505,613 | 1639,541 | 1773,469 | 1909,397 | 2045,545 | 2181,693 | 2183,268 | 2184,843 | 2186,418 | 2187,994 | 2189,569 | 2191,144 |
| Всего выработка тепловой энергии в зоне ЕТО №1 | 1010,700 | 1047,910 | 1060,300 | 1037,010 | 1017,660 | 939,737 | 1073,246 | 1172,474 | 1305,488 | 1438,061 | 1574,273 | 1708,201 | 1842,129 | 1978,057 | 2114,205 | 2250,353 | 2251,928 | 2253,503 | 2255,078 | 2256,654 | 2258,229 | 2259,804 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | 0,949 | 0,932 | 0,913 | 0,931 | 0,933 | 0,927 | 0,936 | 0,941 | 0,947 | 0,952 | 0,956 | 0,960 | 0,963 | 0,965 | 0,968 | 0,969 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 |

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Значения удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 9.1 Удельный расход топлива по ТЭЦ

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Коэффициент использование теплоты топлива ТЭЦ представлен в таблице ниже.

Таблица 10.1 Коэффициент использования теплоты топлива ТЭЦ

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | 85,4% | 82,0% | 81,9% | 79,6% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% |
| Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | 85,4% | 82,0% | 81,9% | 79,6% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% |

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой по приборам учета представлена в таблице ниже.

Таблица 11.1 Доля отпуска тепловой энергии потребителям, осуществляемой по приборам учета

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск всего, Гкал | 599072 | 593383 | 589442 | 589563 | 578382 | 706472 | 834420 | 930586 | 1058117 | 1185242 | 1315718 | 1444094 | 1572471 | 1702690 | 1833108 | 1963527 | 1964978 | 1966429 | 1967880 | 1969331 | 1970782 | 1972233 |
| Полезный отпуск, отпущенный по приборам учета, Гкал | 146952 | 145557 | 144590 | 144620 | 141877 | 248991 | 383487 | 527389 | 713035 | 925691 | 1168564 | 1437307 | 1565081 | 1694687 | 1824493 | 1954298 | 1955743 | 1957187 | 1958631 | 1960075 | 1961519 | 1962964 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 46% | 57% | 67% | 78% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице ниже.

Таблица 12.1 Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.1. | магистральных | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.2. | распределительных | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|  | Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.1. | магистральных | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.2. | распределительных | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | магистральных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | распределительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | магистральных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | распределительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | магистральных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | распределительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.1. | магистральных | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.2. | распределительных | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице ниже.

Таблица 13.1 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструируемых на год, к общем материальной характеристике, %

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 | - | - | - | - | - | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" | - | - | - | - | - | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" | - | - | - | - | - | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлено в таблице ниже.

Таблица 14.1 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, %

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 | - | - | - | - | - | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" | - | - | - | - | - | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" | - | - | - | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушений антимонопольного законодательства, а также применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях отсутствуют.

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 16.1 - Индикаторы, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии в в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»

| Ключевые показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество аварийных ситуаций (повреждений) при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | ед./год | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | дни | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения | - | 11,4% | 11,8% | 11,9% | 11,6% | 11,4% | 10,6% | 12,1% | 13,2% | 14,7% | 16,2% | 17,7% | 19,2% | 20,7% | 22,2% | 23,7% | 25,3% | 25,3% | 25,3% | 25,3% | 25,3% |
| Доля (по протяженности) бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | % | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют |
| Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения (отношение фактических потерь к отпуску тепловой энергии из сети) | % | 7,43% | 7,78% | 7,20% | 5,81% | 4,93% | 4,31% | 3,85% | 3,50% | 3,23% | 3,01% | 2,82% | 2,67% | 2,54% | 2,42% | 2,42% | 2,42% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% |

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений

Таблица 17.1 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО не определена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений

Таблица 17.2 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО не определена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |