Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

2026 год

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ ГИПРОГРАД» _____________________ Ф.Н. Газизов | СОГЛАСОВАНО: Заместитель мэра города – председатедь комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _________________ Ю.А. Тимофеева |
| --- | --- |
| "___" ________________2026 г. | "___" ______________ 2026 г. |

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

г. Санкт-Петербург

2026 год

- Оглавление

Оглавление	3

1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	4

2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	5

3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	6

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Вариант 1

Первый вариант развития системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» предполагает выполнение полного перечня мероприятий, заложенных инвестиционными программами ООО «Байкальская энергетическая компания», мероприятия по строительству сетей до новых потребителей тепловой энергии, а также реконструкцию тепловых сетей с увеличением пропускной способности для поддержания требуемых параметров гидравлического режима, при подключении перспективных абонентов.

Предусмотрено важнейшее мероприятие по строительству трёх новых энергоблоков ТЭЦ-11 мощность 230 МВт каждый. Ориентировочные сроки строительства 2025 -2030 гг., стоимость реализации мероприятия 330,51 млрд. руб.

Также для повышения надежности и энергетической эффективности работы сетей теплоснабжения необходимо провести мероприятия по наладке тепловых сетей.

Вариант 2

Второй вариант развития системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» включает в себя все мероприятия первого варианта, а также мероприятия по созданию централизованных систем теплоснабжения в районе перспективной индивидуальной застройки города.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В части сравнения технико-экономических показателей, можно сделать вывод о том, что при реализации второго сценария потребуется большее количество финансовых вливаний за счет следующих затрат:

– проектирование и строительство источников тепловой энергии в районе перспективных ИЖС;

– строительство распределительных сетей от котельной до ИЖС;

– затраты на содержание источника тепловой энергии, топливо;

– дополнительные затраты на компенсацию тепловых потерь, при передаче тепловой энергии низкой плотности через протяженные тепловые сети.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.10.2020 № 3048-р, МО «город Усолье-Сибирское» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

В этом случае согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении) после окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения к ценам на товары, услуги в сфере теплоснабжения, не подлежащим регулированию относятся:

1) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям;

2) цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя.

3) цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

4) цены на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения;

5) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

6) цены на теплоноситель в виде воды с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Соответственно ценовые (тарифные) последствия для вариантов не приводиться.

Разработчиков в качестве приоритетного варианта принят первый. Реализация первого сценария позволит:

– избежать потери при транспортировке в районе ИЖС, при малой плотности тепловой нагрузки;

– в разрезе частного сектора большая надежность будет обеспечена индивидуальными котлами отопления;

– позволит снизить общие затраты на реализацию мероприятий по развитию централизованной системы теплоснабжения.